南昌市人民医院经开院区设备调研需求

| 采购品目 | 调研核心参数及功能需求 |
| --- | --- |
| 抢救转运床（7张） | 1、产品规格：长1930×宽630×570-830mm 由床体、丝杆、靠背转接机构、脚踏刹车和导向机构所构成，通过丝杆的摇动，可以实现床体的上升或下降，通过液压助力可选择半卧位功能，通过脚踏刹车可以实现刹车和解刹车，产品配备床垫、盐水架。 2、床面靠背部分可折起角度0～60°； 3、车体高低调整范围：570-830（mm） 4、床体配带氧气瓶架及锁紧开关； 5、抢救车采用国际先进的中控刹车系统，稳定可靠。配导向轮装置； 6、本手摇抢救车用于医院急症室内的抢救，采用进口PE材料，ABS注塑模具成型，液压助理系统，升降采用丝杆升降系统。并采用国际先进的中控刹车系统，中间使用了导向轮装置使车体行驶稳定、可靠、轻巧。 7、护栏采用ABS气动护栏两片升降设计，方便病人。气动背部升降，床架下配有安放氧气瓶装置，抢救车具有导向、体位倾斜、升降之功能。 8、抢救车更具有人性化，理想化，以满足方便医护工作人员需求为目的。 质保年限≥2年，预算总价14万。 |
| 清创手术床（2张） | 功能用途： 用于急诊科清创、手术使用 技术参数： 1、台面尺寸500±10*2100±50mm. 2、足板可与腿板成水平或垂直。 3、设备有锁止功能，任何角度、高度都可使用。方便医生手术时的使用和手术后的打扫。 4、立柱外套底罩等外表部分均用优质不锈钢。 5、 台面采用工程塑料制成，可在术中用X光监控，直接准确的进行手术。 6、双层台面且全部由高强度透光板制成，可在手术时进行射线诊察。 手术台台面升降、左右倾、前后倾、前后台面平移均由电机实现，按钮操纵，方便可靠；背板可上折，腿板即可外展、下折，又可拆卸，调节方便；台面可大幅度平移，且台面板全部采用高强度透光工程塑料板制成，十分便利于线诊察；可配用骨科手术架施行骨科手术和医疗，特别适合于C型臂进行X光透视和摄片。 质保年限≥2年，预算总价10万。 |